# MES 中介軟體

LabVIEW Web Service 整合操作手冊

版本: v2.0 (Web API 架構)

日期: 2025-01-20

# 目錄

1. 系統架構說明

2. HTTP API 規格

3. LabVIEW 整合步驟

4. 資料格式說明

5. 錯誤處理機制

6. 測試與驗證

7. 常見問題 FAQ

8. 附錄：執行檔說明

# 第1章 系統架構說明

MES 中介軟體採用 Web API 架構，LabVIEW 設備透過 HTTP POST 方式上傳檢測資料。

## 1.1 整體架構

[LabVIEW 設備] → HTTP POST → [Monitor 中介軟體] → HTTP POST → [MES Cloud API]

## 1.2 資料流程

1. LabVIEW 檢測設備完成檢測

2. 組裝 JSON 資料格式

3. 透過 HTTP POST 發送到 Monitor（預設: http://localhost:5100）

4. Monitor 驗證資料格式

5. Monitor 上傳到 MES Cloud

6. 若上傳失敗，存入 SQLite 佇列自動重試（無限重試）

# 第2章 HTTP API 規格

## 2.1 端點資訊

| 端點 URL | http://localhost:5100/api/inspection/submit |
| --- | --- |
| HTTP 方法 | POST |
| Content-Type | application/json |
| 字元編碼 | UTF-8 |
| 逾時設定 | 30 秒（建議） |

## 2.2 LabVIEW HTTP 設定

在 LabVIEW 中使用 "HTTP Client" 或 "POST VI" 發送請求：

使用 "HTTP Client POST.vi"

設定 URL = "http://localhost:5100/api/inspection/submit"

設定 Header:

- Content-Type: application/json

- Accept: application/json

組裝 JSON String（使用 Flatten To JSON.vi）

POST Request 執行

檢查 Status Code = 200 表示成功

# 第3章 LabVIEW 整合步驟

## 3.1 前置準備

1. 確認 Monitor.exe 正在執行（綠燈表示正常）

2. 確認網路連線正常

3. 準備檢測資料（TraceCode, LotNo, 參數值等）

## 3.2 LabVIEW VI 結構建議

建議的 LabVIEW 程式結構：

[主迴圈]
  ├─ [檢測邏輯]
  │   ├─ 讀取感測器數值
  │   ├─ 計算檢測結果 (OK/NG)
  │   └─ 產生 TraceCode/LotNo
  │
  ├─ [組裝 JSON]
  │   ├─ 建立 Cluster (對應 JSON 結構)
  │   ├─ 使用 "Flatten To JSON.vi"
  │   └─ 轉換為 String
  │
  ├─ [HTTP POST]
  │   ├─ 呼叫 "HTTP Client POST.vi"
  │   ├─ 傳入 URL, Headers, Body
  │   └─ 讀取 Response Status Code
  │
  └─ [錯誤處理]
      ├─ Status Code = 200 → 成功
      ├─ Status Code ≠ 200 → 失敗（Monitor 會自動重試）
      └─ Timeout/Network Error → 記錄錯誤

# 第4章 資料格式說明

## 4.1 完整 JSON 範例

{
  "rowNo": "1",
  "traceCode": "TRACE-20250120-0001",
  "lotNo": "LOT-202501-042",
  "procName": "鑽孔",
  "devName": "鑽孔機-01",
  "userName": "操作員A",
  "workClass": "日班",
  "inspectionTime": "2025-01-20T10:30:00",
  "paramData": [
    {
      "code": "DIAMETER",
      "name": "孔徑",
      "value": "9.87",
      "unit": "mm",
      "desc": "孔徑測量值"
    },
    {
      "code": "DEPTH",
      "name": "深度",
      "value": "4.72",
      "unit": "mm",
      "desc": "深度測量值"
    }
  ],
  "benchmarks": [
    {
      "code": "DIAMETER",
      "name": "孔徑規格",
      "upperLimit": "10.0",
      "lowerLimit": "9.5",
      "unit": "mm"
    }
  ],
  "otherData": [
    {
      "key": "檢測結果",
      "value": "OK"
    },
    {
      "key": "工單號",
      "value": "WO-202501-042"
    }
  ]
}

## 4.2 欄位說明

| 欄位名稱 | 型別 | 必填 | 說明 | 範例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rowNo | string | 是 | 站別編號 | "1" |
| traceCode | string | 擇一 | 追溯碼 | "TRACE-20250120-0001" |
| lotNo | string | 擇一 | 批號 | "LOT-202501-042" |
| procName | string | 是 | 製程名稱 | "鑽孔" |
| devName | string | 是 | 設備名稱 | "鑽孔機-01" |
| userName | string | 是 | 作業員 | "操作員A" |
| workClass | string | 是 | 班別 | "日班" |
| inspectionTime | string | 否 | ISO 8601 時間 | "2025-01-20T10:30:00" |
| paramData | array | 否 | 檢測參數陣列 | 見下方說明 |
| benchmarks | array | 否 | 基準值陣列 | 見下方說明 |
| otherData | array | 否 | 其他資料陣列 | 見下方說明 |

⚠️ 重要：traceCode 和 lotNo 至少提供一個！

## 4.3 paramData 陣列格式

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | string | 是 | 參數代碼（例: "DIAMETER"） |
| name | string | 是 | 參數名稱（例: "孔徑"） |
| value | string | 是 | 測量值（例: "9.87"） |
| unit | string | 否 | 單位（例: "mm"） |
| desc | string | 否 | 描述（例: "孔徑測量值"） |

## 4.4 benchmarks 陣列格式

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | string | 是 | 基準代碼 |
| name | string | 是 | 基準名稱 |
| upperLimit | string | 是 | 上限值 |
| lowerLimit | string | 是 | 下限值 |
| unit | string | 否 | 單位 |

## 4.5 otherData 陣列格式

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| key | string | 是 | 鍵值（例: "檢測結果"） |
| value | string | 是 | 數值（例: "OK"） |

# 第5章 錯誤處理機制

## 5.1 HTTP 狀態碼

| 狀態碼 | 說明 | LabVIEW 處理方式 |
| --- | --- | --- |
| 200 OK | 成功接收 | 正常繼續 |
| 400 Bad Request | 資料格式錯誤 | 檢查 JSON 格式，修正後重試 |
| 500 Internal Server Error | Monitor 內部錯誤 | Monitor 會自動重試，無需處理 |
| 503 Service Unavailable | Monitor 未啟動 | 啟動 Monitor.exe |

## 5.2 LabVIEW 端錯誤處理建議

🔸 Timeout 錯誤

- 原因：Monitor 未啟動或網路問題

- 處理：記錄錯誤，下次檢測時重試

🔸 Status Code ≠ 200

- 原因：資料格式錯誤

- 處理：檢查 Response Body 錯誤訊息

🔸 JSON 組裝錯誤

- 原因：Cluster 結構不正確

- 處理：使用 DeviceSimulator.exe 產生範例資料對照

## 5.3 Monitor 自動重試機制

✅ Monitor 收到資料後，若上傳 MES Cloud 失敗：

1. 自動存入 SQLite 離線佇列

2. 每 2 秒自動重試

3. 無重試次數限制（直到成功）

4. 應用程式重啟後繼續重試

📌 LabVIEW 端只需確保資料成功送達 Monitor（Status Code = 200），後續上傳由 Monitor 保證。

# 第6章 測試與驗證

## 6.1 使用 DeviceSimulator 測試

在整合 LabVIEW 前，建議先使用 DeviceSimulator.exe 測試：

1. 啟動 Monitor.exe

2. 啟動 DeviceSimulator.exe

3. 點擊「生成 TraceCode」和「生成 LotNo」

4. 點擊「發送數據」

5. 檢查「發送歷史」顯示「成功」

6. 複製 JSON 格式到 LabVIEW 作為參考

## 6.2 LabVIEW 整合測試步驟

### 步驟 1：單筆資料測試

- 在 LabVIEW 中組裝一筆完整資料

- POST 到 Monitor

- 確認 Status Code = 200

### 步驟 2：批量資料測試

- 連續發送 10 筆資料

- 檢查 Monitor UI 統計數字正確

### 步驟 3：錯誤情境測試

- 故意發送格式錯誤的 JSON

- 確認收到 400 Bad Request

### 步驟 4：斷線重連測試

- 關閉 Monitor.exe

- 發送資料（預期 Timeout）

- 重新啟動 Monitor.exe

- 再次發送（預期成功）

# 第7章 常見問題 FAQ

### Q1: LabVIEW 中如何組裝 JSON？

A: 使用 "Flatten To JSON.vi"（需安裝 JSON Toolkit）或手動串接 String。

### Q2: 如何確認 Monitor 是否正在運行？

A: 開啟 Monitor.exe，查看左上角燈號（綠燈 = 正常，紅燈 = 異常）。

### Q3: 如何查看 Monitor 收到的資料？

A: Monitor UI 的「歷史記錄」頁籤會顯示最近 100 筆資料。

### Q4: 發送資料後 Status Code = 400，如何除錯？

A: 檢查 Response Body 的錯誤訊息，通常是欄位缺失或格式錯誤。

### Q5: 網路連線正常但 POST 失敗？

A: 確認 URL 正確（http://localhost:5100/api/inspection/submit），注意不要有空格。

### Q6: 能否使用 GET 方法發送？

A: 不行，必須使用 POST 方法，Content-Type 必須是 application/json。

### Q7: 如何查看 Monitor 日誌？

A: Monitor.exe 執行目錄下的 logs/ 資料夾（例: logs/monitor-20250120.log）。

### Q8: LabVIEW 發送成功，但 MES Cloud 沒收到？

A: 檢查 Simulator.exe 是否運行，或聯繫 MES 系統管理員。Monitor 會自動重試。

# 第8章 附錄：執行檔說明

## 8.1 Monitor.exe（中介軟體主程式）

📦 檔案名稱：MesMiddleware.Monitor.exe

🎯 功能：接收設備資料、上傳 MES Cloud、管理離線佇列

🔌 監聽端口：http://localhost:5100

### 啟動步驟：

1. 雙擊 Monitor.exe

2. 等待左上角燈號變綠（表示正常）

3. 可最小化到系統列執行

### 介面說明：

🟢 狀態頁籤：顯示連線狀態、統計數字

📋 歷史記錄頁籤：顯示最近 100 筆上傳記錄

⏳ 佇列頁籤：顯示待重試的離線資料

## 8.2 DeviceSimulator.exe（設備端模擬器）

📦 檔案名稱：MesMiddleware.DeviceSimulator.exe

🎯 功能：模擬設備發送檢測資料，用於測試

🔗 目標：http://localhost:5100（Monitor）

### 啟動步驟：

1. 先啟動 Monitor.exe

2. 雙擊 DeviceSimulator.exe

3. 點擊「測試連接」確認綠燈

### 功能說明：

🖊️ 手動發送：自定義單筆資料

📦 批量發送：一次發送 1-100 筆測試資料

🔄 自動發送：定時自動發送（間隔 1-60 秒）

📊 發送歷史：查看發送記錄和錯誤訊息

## 8.3 Simulator.exe（MES Cloud 模擬器）

📦 檔案名稱：MesMiddleware.Simulator.exe

🎯 功能：模擬 MES Cloud API，用於離線測試

🔌 監聽端口：http://localhost:5200

### 啟動步驟：

1. 雙擊 Simulator.exe

2. 查看「請求記錄」頁籤確認運行中

3. 可設定「模擬失敗」測試重試機制

### 應用場景：

✅ 離線測試（無需連接真實 MES Cloud）

✅ 測試重試機制（勾選「模擬失敗」）

✅ 查看上傳的完整 JSON 資料

# 快速參考卡

📌 重要資訊速查：

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| API 端點 | http://localhost:5100/api/inspection/submit |
| HTTP 方法 | POST |
| Content-Type | application/json |
| 必填欄位 | rowNo, procName, devName, userName, workClass |
| 擇一必填 | traceCode 或 lotNo（至少一個） |
| 成功狀態碼 | 200 OK |
| Monitor 端口 | 5100 |
| Simulator 端口 | 5200 |
| 日誌位置 | logs/monitor-YYYYMMDD.log |
| 重試機制 | 自動、無限次、每 2 秒 |

📞 技術支援：請聯繫 MES 系統管理員